采购需求

- 一、技术参数  壁挂式过氧化氢气体监测仪

- （一）参考样式

1. 功能：对环境过氧化氢气体浓度监测与报警

- 2. 最大量程：≤100ppm

3. 最大过载：≥200ppm

4. 浓度单位：ppm，mg/m³，％VOL

5. 内置吸气系统：扩散式

6. 响应时间：＜40秒

7. 线性误差：线性误差≤±1%  重 复 性:≤±1%

8. LCD屏幕：≧1.8寸LCD显示屏，12点视角，方便操作者观看

9. 工作电压：24vdc

10. 零点漂移：零点漂移:±1%(F.S/年) 重 复 性:≤±1%

11. 恢复时间：≤20秒

12. 环境要求：温度：-20～60℃，湿度：≤80%（T=25℃）；大气压力：50KPa-106KPa

13. 外壳材料：合金材质

★14. 测量精度/分辨率：≤0.001ppm

15. 传感器：电化学式气体传感器

16. 监测频率：≥5秒/次

- 17.自检功能：开机运行自检功能，检测传感器及其他元件的当前性能，故障自动报警与指示

- 18. 报警方式：声、光报警

- ★19. 计算方式：可计算出15分钟的浓度加权平均值和8小时的浓度加权平均值

- 20. 信息储存与导出：自带历史数据查询功能，可查询≥1000条历史记录，可选配远程控制器，存≥3.5万条于远程控制器中，并支持查询和U盘导出历史数据功能

- 21.操作方式：远程遥控器控制

- 质保及售后服务

- 1.提供整机原厂质保期≥2年（自验收合格之日起算起），保修期内免费更换零配件、免工时费。产品生命周期内终身维护。

- 2.每年度提供不少于1次预防性维护保养服务和保养报告。

- 3.投标人向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证1小时内响应， 8小时内到达故障现场，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如24小时内无法修复的，应提供不低于原有设备档次的备用机器，以保障临床诊疗工作。

- 4.具有备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。

- 5.提供专业人员现场操作和培训。

- 注：询价响应文件中带“★”参数须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或功能界面截图或产品使用（操作）说明书（手册）或具备法定资质的检测机构出具的产品检验报告等有效技术支持资料作为佐证（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。